Návod na obsluhu a údržbu

pre

Rotačný skrutkovač typ DRS 1800

Č.výrobku D 322 676

Rotačný skrutkovač typ DRS 1000

Č.výrobku D 322 677

Mnohokrát vďaka za Vašu dôveru ktorú prejavujete nám a našim výrobkom. Prv, než budete pracovať s rotačným skrutkovačom, prečítajte si prosím pozorne návod na obsluhu. Tento návod na obsluhu a údržbu obsahuje pokyny, ktoré sú potrebné na bezpečnú a bezporuchovú prevádzku Vášho rotačného skrutkovača.

Uschovávajte preto tento návod vždy pri Vašom rotačnom skrutkovači.

| Všeobecné pokyny | Odporúčame: Kontroly, nastavenia a práce údržby má robiť vždy tá istá osoba, alebo jej zástupca, a majú byť zaznamenané do knihy údržby. Pri otázkach Vás prosíme o udanie sériového čísla, čísla výrobku a o názov rotačného skrutkovača. |
| --- | --- |

| Narábanie s návodom na obsluhu |  | Aby sa návod na obsluhu dal čítať rýchlo a racionálne, použili sme pre dôležité a praktické tipy symboly. Tieto symboly sú vedľa textových miest (vzťahujú sa teda len na text), vedľa obrázkov (vzťahujú sa teda na grafiku), alebo na začiatku strany (vzťahujú sa na celý obsah strany). Ak sa rotačný skrutkovač prevádzkuje mimo územia Spolkovej republiky Nemecko, môžu byť pre prevádzku rotačného skrutkovača platné iné zákonné ustanovenia, než sú popísané v návode na obsluhu. Pozor: Venujte týmto symbolom čo najvyššiu pozornosť! |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Význam symbolov |  |  | Čítať návod na obsluhu! Prevádzkovateľ je povinný prihliadať na návod na obsluhu a poučiť všetkých užívateľov tohto zariadenia v zmysle návodu na obsluhu. |
|  |  |  | Pozor! Tento symbol označuje dôležité popisy, nebezpečné podmienky, bezpečnostné ohrozenia, resp. bezpečnostné pokyny |

Obsah

1. Technické údaje

2. Rozsah dodávky

3. Zobrazenie rotačného skrutkovača

4. Použitie na účel určenia

4.1 Vlastnosti

5. Bezpečnostné pokyny

6. Uvedenie do prevádzky

7. Údržba a ošetrovanie

8. Vyhľadávanie chýb

9. Záručné podmienky

10. Príslušenstvo

11. Detailný výkres a listina náhradných dielov

11.1 Detailný výkres Rotačný skrutkovač typ DRS 1800

11.2 Listina náhradných dielov Rotačný skrutkovač typ DRS 1800

11.3 Detailný výkres Rotačný skrutkovač typ DRS 1000

11.4 Listina náhradných dielov Rotačný skrutkovač typ DRS 1000

12. ES Vyhlásenie o zhode

1. Technické údaje

| Číslo výrobku: | D 322 676 | D 322 677 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ: | DRS 1800 | DRS 1000 |  |
| Výkon: | 0,37 |  | kW |
| Počet otáčok: | 1800 | 1000 | ot/min |
| Spotreba vzduchu: | 280 |  | l/min |
| Krútiaci moment uťahovania: | 0,2 – 1,6 | 0,5 – 3,0 | Nm |
| Upínanie bitov (šesťhran): | (6,35 mm) 1/4 |  | palca |
| Veľkosť závitu: | M2,2-M4,2 | M2,8-M5,0 |  |
| Max. prípustný pracovný (dynamický) tlak: | 6,0 |  | bar |
| Hladina impulzného akustického výkonu LWAi DIN ISO 45 635, časť 20: | 74 |  | dB(A) |
| Vibrácie podľa DIN ISO 8662: | 1,2 |  | m/s2 |
| Odporúčaný priemer hadice (vnútorný) pri L = 10 m | 9 |  | mm |
| Rozmery šírka x hĺbka x výška: | 220 x 40 x 47 |  | mm |
| Hmotnosť: | 0,49 |  | kg |

| Požadovaná kvalita vzduchu: | Čistený a olejovaný olejovou hmlou. Cez upravovaciu jednotku s filtračným redukčným ventilom a hmlovou olejničkou |
| --- | --- |
| Výkonová veľkosť kompresora: | Kompresor s min. 150 l/min. plniaceho výkonu, (to zodpovedá výkonu motora ca. 1,5 kW), veľkosť nádrže min. 50 l. |
| Hodnoty nasta-venia pre prácu: | Nastavený pracovný (dynamický) tlak na filtračnom redukčnom ventile 6 bar. |

2. Rozsah dodávky

1 Rotačný skrutkovač typ DRS 1800 alebo typ DRS 1000

2 bity

4 farebné krúžky (červený, žlty, modrý, zelený)

1 Návod na obsluhu

3. Zobrazenie rotačného skrutkovača

Farebný krúžok

| Poz. | Č. výrobku | Názov / označenie | Množ stvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 0010 | G 424 154 | Koncové veko | 1 |
| 0050 | G 424 157 | Prepínač (chod doprava / doľava) | 1 |
| 0430 | G 424 184 | Upínanie bitov L 62,5 | 1 |
| 0540 | G 424 190 | Teleso spojky kpl. L 31,0 | 1 |
| 0570 | G 424 192 | Nastavovacie veko D 25,3 x 26,2 kpl. | 1 |
| 0600 | G 424 194 | Rýchloupínač L 14,0 | 1 |
| 0620 | G 424 196 | Krycie veko | 1 |
| 0630 | E 033 222 | Nástrčková vsuvka R ¼“vonk. | 1 |
| 0640 | G 424 197 | Závesný strmeň | 1 |
| 0650 | G 424 198 | Gumené držadlo | 1 |

4. Použitie na účel určenia

Rotačné skrutkovače typ DRS 1800 a typ DRS 1000 sú príručne šikovné náradia poháňané stlačeným vzduchom pre remeselné použitie.

Hodia sa na upevňovanie a uvoľňovanie skrutkových spojení v kovospracujúcom a dervospracujúcom priemysle, resp. pri montážnych prácach, špeciálne pri sériovej výrobe.

4.1 Vlastnosti

Rotačné skrutkovače sú ľahko ovládateľné pri manipulácii pre ich nízku hmotnosť.

Pre svoju štíhlu konštrukciu sa hodia špeciálne aj pri výrobe drobných dielov.

Mäkké gumené držadlo (poz. 0650) spôsobuje, že sa neprenáša chlad z prúdenia vzduchu a že sa vibrácie značne utlmia.

Tlmič hluku odchádzajúceho použitého vzduchu zabezpečuje extrémne nízku hlučnosť, čím sa umožňuje príjemná práca.

Smer otáčania (chod doprava / doľava) je možné meniť aretovateľným rýchloprepínaním (spínač poz. 0050). Toto je možné počas prevádzky.

Rýchloupínanie (poz. 0600) umožňuje rýchlu výmenu náradia. Nie je potrebné nijaké prídavné náradie.

Vďaka šesťhrannému upínaniu ¼“ je možné používať obchodne obvyklé nástroje. Nie sú potrebné žiadne nástroje navyše.

Spojitým nastavovaním krútiaceho momentu sa náradie dá rýchlo prispôsobiť na požadovaný krútiaci moment. Pre lepšiu orientáciu je na telese spojky (poz. 0540) pod krycím vekom (poz. 0620) uvádzaná stupnica rozdelená na päť stupňov.

Ak sa používa viac rotačných skrutkovačov s rôzne nastavenými krútiacimi momentami, je možné ich rozlíšiť dodanými farebnými krúžkami.

Pomocou nasadeného závesného strmeňa (poz. 0640) je možné rotačné skrutkovače použiť aj pri prácach na montážnych pásoch pomocou závesného zariadenia, napr. balancéra.

5. Bezpečnostné pokyny

|  | Chráňte seba a svoje okolité prostredie vhodnými bezpečnostnými opatreniami a vo Vašom vlastnom záujme prihliadajte na nasledovné opatrenia: |
| --- | --- |

- Prevádzkovateľ má zabezpečiť vecne / odborne správnu prevádzku.

- Deti a domáce zvieratá nepúšťať do prevádzkovej oblasti.

- Rotačný skrutkovač smú obsluhovať a udržiavať len zaškolené osoby. Opravy smú uskutočňovať len kvalifikované osoby.

- Na rotačnom skrutkovači sa nesmú uskutočniť žiadne manipulácie, núdzové opravy alebo odcudzenia účelu určenia.

- Pri všetkých prácach údržby a opráv platí:

Rotačný skrutkovač bezpodmienečne oddeliť od pripojenia na stlačený vzduch.

- Nesmie sa prekročiť maximálny pracovný tlak (pozri bod 1 „Technické údaje“). Nastavenie pracovného tlaku sa musí uskutočniť pomocou (filtračného) redukčného ventilu.

- Ako zdroj energie použiť len stlačený vzduch, žiadne plyny.

- Pripojenie stlačeného vzduchu sa smie uskutočniť len pomocou rýchlospojky.

- Nedotýkať sa rotujúcich častí.

- Pozor: Bit, resp. upínania bitov a rýchloupínania sa dotýkať len v stave bez tlaku. Nebezpečie zranenia!

- Pozor: Pred zavádzaním alebo pred výmenou magnetického držiaka, resp. bitu oddeľte zariadenie od zdroja stlačeného vzduchu. Nebezpečie zranenia!

- Pri práci s rotačným skrutkovačom noste potrebné ochranné pracovné ošatenie, osobitne ochranu sluchu, sieťku na vlasy, ochranné okuliare a pracovné rukavice.

- Používajte len originálne náhradné diely.

- Ak sa na zariadení vyskytnú netesnosti, alebo iné prevádzkové poruchy, má sa prístroj okamžite oddeliť od zdroja stlačeného vzduchu a porucha sa má odstrániť.

- Pozor, počas práce môže dôjsť k rozvíreniu prachu. Bezpodmienečne pracovať s ochrannými okuliarmi.

- Pozor, počas prevádzky môže v bezprostrednej blízkosti rotačného skrutkovača dôjsť ku komunikačným poruchám (hluk).

- Pozor, počas prevádzky so zaťažením sa z náradia prenášajú na prevádzkovateľa vibrácie. Bezpodmienečne pracovať s pracovnými rukavicami.

- Pracovať len oddýchnutý a koncentrovaný.

- Smú sa použiť len nástroje, ktoré sa hodia do upínania.

- Likvidácia pneumatického náradia sa musí uskutočniť podľa platných zákonných ustanovení.

6. Uvedenie do prevádzky

Skontrolujte, či prístroj nie je pripojený na zdroj stlačeného vzduchu.

Zaveďte magnetický držiak alebo bit do upínania bitov (poz. 0430) a zároveň potiahnite rýchloupínanie (poz. 0600) do smeru nastavovacieho veka (poz. 0570).

Ľahkým zatlačením magnetického držiaka, resp. bitu a pustením rýchloupínania (poz. 0600) sa upevní magnetický držiak, resp. bit.

Pred každým uvedením do prevázky skontrolujte smer otáčania.

Požadovaný smer otáčania nastavte na prepínači (poz. 0050) pre chod doľava, resp. doprava.

R = chod doprava (priťahovanie)

L = chod doľava (uvoľňovanie)

Spojité nastavovanie krútiaceho momentu sa môže robiť pomocou nastavovacieho veka (poz. 0570). Pre lepšiu orientáciu je na telese spojky (poz. 0540) pod krycím vekom (poz. 0620) uvádzaná stupnica delená na päť stupňov.

1 = nízky krútiaci moment

5 = vysoký krútiaci moment

Vytočte krycie veko (poz. 0620) z telesa spojky (poz. 0540). Nastavte požadovaný krútiaci moment točením nastavovacieho veka (poz. 0570) a opätovne naskrutkujte krycie veko (poz. 0620) na teleso spojky (poz. 0540). Ak sa používa viac rotačných skrutkovačov s rôzne nastavenými krútiacimi momentami, je možné ich rozlíšiť dodanými farebnými krúžkami (poz. 0660). Pripojenie na zdroj stlačeného vzduchu s predradeným redukčným ventilom sa uskutočňuje pomocou pružnej hadice na stlačený vzduch s rýchlospojkou.

Pripojenie na rýchlospojku:

Pri pripájaní musíte len natlačiť rýchlospojku pneumatickej hadice na nástrčkovú vsuvku (poz. 0630). Zablokovanie sa uskutoční automaticky.

Otvorenie rýchlospojky:

Rotačný skrutkovač sa uvoľní od pneumatickej hadice tak, že stlačíte rýchlospojku v smere rotačného skrutkovača a zároveň potiahnete naspäť vonkajší spojkový krúžok.

Pozor:

Pri otváraní rýchlospojky bezpodmienečne podržať pneumatickú hadicu,  „bičujúca pneumatická hadica, hlučný únik vzduchu“.

„Bičujúcim pneumatickým hadiciam a hlučnému unikaniu vzduchu“ je možné zabrániť použitím bezpečnostných spojok Schneider Druckluft GmbH.

Na uvedenie rotačného skrutkovača do prevádzky nasaďte rotačný skrutkovač ľahkým tlakom vhodným bitom na skrutku, ktorú je potrebné pritiahnuť, resp. uvoľniť (matica).

Kontaktom s bitom a skrutkou (maticou) sa upínanie bitov (poz. 0430) a rýchloupínanie (poz. 0600) zatlačia do telesa a bit sa točí vo vopred nastavenom smere otáčania.

Pozor:

Na výmenu magnetickéo držiaka, resp. bitu alebo na nastavenie krútiaceho momentu oddeľte prístroj od zdroja stlačeného vzduchu. Bitu sa smie dotýkať len v stave bez tlaku. Nebezpečie zranenia!

Potiahnutím rýchloupínacieho zariadenia (poz. 0600) v smere nastavovacieho veka (poz. 0570) sa magnetický držiak alebo bit dá vybrať, resp. vymeniť.

7. Údržba a ošetrovanie

Dodržanie tu uvádzaných pokynov na údržbu a ošetrovanie zabezpečí tomuto kvalitnému výrobku dlhú životnosť a bezporuchovú prevádzku.

Pre trvale bezchybnú prevádzku Vášho rotačného skrutkovača je predpokladom pravidelné mazanie.

Na výber máte nasledujúce možnosti:

- olejničkou olejovou hmlou

Kompletná udržovacia jednotka obsahuje olejničku olejovou hmlou, ktorá je namontovaná na kompresore, resp. na potrubnom systéme. (pozri bod 10 „Príslušenstvo“).

- olejničkou v potrubí:

V bezprostrednej blízkosti rotačného skrutkovača (ca. 50 cm vzdialenosť) sa inštaluje olejnička v potrubí, ktorá dostatočne zabezpečuje rotačný skrutkovač olejom (pozri bod 10 „Príslušenstvo“).

- rukou:

Ak pri Vašom zariadení nie je ani udržovacia jednotka, ani olejnička v potrubí, musí sa pred každým uvedením pneumatického náradia do prevádzky dať do prípoja vzduchu niekoľko kvapiek špeciálneho oleja pre pneumatické náradie (pozri bod 10 „Príslušenstvo“) do nástrčkovej vsuvky (poz. 0630).

Ak bolo náradie na stlačený vzduch viac dní mimo prevádzky, musíte pred zapnutím dať niekoľko kvapiek špeciálneho oleja pre pneumatické náradie (pozri bod 10 „Príslušenstvo“) do nástrčkovej vsuvky (poz. 0630).

Skladujte Váš rotačný skrutkovač len v suchých priestoroch a nie pod 10°C.

8. Vyhľadávanie chýb

Pozor: Bezpodmienečne prihliadajte na bezpečnostné pokyny (bod 5):

| Vyskytujúce sa chyby a možné príčiny: | Pomocné opatrenia: |
| --- | --- |
| Skrutky sa neuvoľňujú: |  |
| - Krútiaci moment je nastavený na príliš nízku hodnotu: | - Krútiaci moment nastaviť na vyššie hodnoty (pozri bod 6 „Uvedenie do prevádzky“) |
| - Bit (nástavec) je opotrebovaný: | - Vymeniť bit (nástavec) |
| - Pracovný tlak je príliš nízky: | - Zvýšiť pracovný tlak (max. pracovný tlak (dynamický tlak) pozri bod 1 „Technické údaje“) |
| - Výkon kompresora nie je postačujúci: | - Použiť výkonnejší kompresor |
| - Príliš malý priemer hadice: | - Použiť správny priemer hadice (odporúčaný priemer hadice pozri bod 1 „Technické údaje) |

Pri poruchách, ako aj iných otázkach, ktoré by sa týkali práce so stlačeným vzduchom, sú Vám radi k dispozícii pracovníci Schneider servisu, pod telefónnym číslom (037)/6522775.

9. Záruka

Základom pre všetky záručné nároky je úplne vyplnený záručný list, alebo doklad o nákupe. Škody vzniknuté odborne nesprávnym zaobchádzaním  nepodliehajú záruke.

Pri otázkach prosíme o udanie typového označenia, resp. čísla výrobku rotačného skrutkovača.

- Zodpovedajúc zákonnýnm ustanoveniam získavate pri všetkých výrobkoch pre výhradne súkromné používanie 24 – mesačnú záruku, pri živnostenskom – profesnom používaní 12 - mesačnú záruku na chyby materiálu a na výrobné chyby.

- 10 rokov na dodávanie náhradných dielov

Zo záruky vylúčené sú:

- Diely podliehajúce rýchlemu opotrebovaniu (spotrebné diely).

- Škody spôsobené z preťaženia rotačného skrutkovača.

- Škody spôsobené neodborným používaním.

- Škody z nedostatočnej údržby.

- Škody spôsobené výskytom prachu.

- Škody spôsobené neupraveným stlačeným vzduchom.

Keď sa vznášajú záručné nároky, musí sa rotačný skrutkovač nachádzať v originálnom stave.

10. Príslušenstvo

Ako hadicu na stlačený vzduch pre rotačný skrutkovač odporúčame:

| Super – flex hadicu 10 x 2,75 mm s rýchlospojkou a nástrčkovou vsuvkou; dĺžka 5 m | č.výrobku D 730 032 |
| --- | --- |
| Super – flex hadica 10 x 2,75 mm s rýchlospojkou a nástrčkovou vsuvkou; dĺžka 10 m | č.výrobku D 730 031 |
| Ako ochranné ošatenie pre prácu s rotačným skrutkovačom odporúčame: |  |
| Pracovné rukavice | č.výrobku G 001 009 |
| Ochranné okuliare | č.výrobku G 010 125 |
| Ochranu sluchu | č.výrobku B 007 030 |
| Na mazanie rotačného skrutkovača odporúčame: |  |
| Hmlovú olejničku 1/4" | č.výrobku D 223 001 |
| Špeciálny olej pre pneumatické náradie (1l) | č.výrobku B 770 000 |

Pracovníci nášho obchodného oddelenia Vám k týmto veciam radi poradia pod telefónnym číslom 037/6522775

11. Detailné rozložené výkresy a listiny náhradných dielov

11.1 Detailný výkres Rotačný skrutkovač typ DRS 1800

Pravý závit

Ľavý závit

11.2 Listina náhradných dielov Rotačný skrutkovač typ DRS 1800

| Poz. | Č. výrobku | Názov | Množ stvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 0010 | G424154 | Koncové veko ¼“vnútor. | 1 |
| 0020 | G407464 | O – krúžok 6,5 x 1,9 NBR 70 | 1 |
| 0030 | G424155 | Ventil 23,5 x 10,9 | 1 |
| 0040 | G424156 | Skrutka s krížovou drážkou M2,6 x 6 | 1 |
| 0050 | G424157 | Spínač (chod doprava/doľava) | 1 |
| 0060 | G424158 | Guličkové ložisko 624 – ZZ DIN 625 | 1 |
| 0070 | G424159 | Koncová platnička (D 25,0 x 8,5 kpl. | 1 |
| 0080 | G424160 | Valcový kolík D 2,0 x 18,7 | 1 |
| 0090 | G424161 | Valcový kolík D 1,5 x 5,0 | 2 |
| 0100 | G424162 | Valec D 25,0 x 28,0 kpl. | 1 |
| 0120 | G424163 | Súprava lamiel 27,9 x 1,6 x 6,0 | 1 |
| 0130 | G424164 | Veko ložiska D 25,0 x 14,0 | 1 |
| 0140 | G424165 | Guličkové ložisko 688 – ZZ DIN 625 | 1 |
| 0160 | G424166 | Rotor D 15,8 x 44,5 | 1 |
| 0170 | G424167 | Spojovacie puzdro D 13,5 x 7,8 | 1 |
| 0180 | G424168 | Hnacie ozubené koleso | 1 |
| 0190 | G424169 | Súprava ozubených kolies 7,0 x 4,0 | 2 |
| 0200 | G424170 | Planétový pohon D 19,5 | 1 |
| 0230 | G424171 | Planétový pohon D 19,5 vpredu | 1 |
| 0240 | G424172 | Ozubené teleso D 25,0 x 16,2 | 1 |
| 0250 | G424173 | Teleso D 30,2 x 101,0 | 1 |
| 0260 | G424174 | Guličkové ložisko 6901 – ZZ DIN 625 | 1 |
| 0270 | G403568 | O – krúžok 23,5 x 1,8 NBR 70 | 1 |
| 0280 | G424175 | Predný tlmič hluku Da 28,0 x 4,0 Di16,0 | 1 |
| 0290 | G424176 | Teleso vypúšťaného (použitého) vzduchu | 1 |
| 0300 | G420177 | O – krúžok 3,0 x 2,3 NBR 70 | 1 |
| 0310 | G424177 | Ventil kpl. L 87,0 | 1 |
| 0330 | G424178 | Tlačná pružina 8,0 x 0,3 x 12,0 | 1 |
| 0340 | G424179 | Tlmič vypúšťaného (použitého) vzduchu | 1 |
| 0350 | G424180 | Skrutka prívodu vzduchu, veľkosť kľúča 17 | 1 |
| 0355 | G408748 | O – krúžok 10,0 x 2,0 NBR 70 | 1 |
| 0380 | G424181 | Kolík s nákružkom D 3,9 x 34,9 | 1 |
| 0390 | G424182 | Spojka D 23,0 vzadu kpl. | 1 |
| 0410 | G424183 | Spojka D 23,8 x 12,0 s ISK 9 | 1 |
| 0420 | G408632 | Oceľová gulička D 3,2 | 2 |
| 0430 | G424184 | Upínanie bitov L 62,5 | 1 |
| 0440 | G404122 | Oceľová gulička D 4,0 | 2 |
| 0450 | G424185 | Tlačná pružina 11,5 x 0,6 x 11,5 | 2 |
| 0460 | G424186 | Vodiace puzdro D 13,0 x 9,4 | 1 |
| 0470 | G424187 | Spojkový krúžok D 22,5 x 7,0 kpl. | 1 |
| 0510 | G424188 | Tlačná pružina 19,5 x 2,3 x 21,8 | 1 |
| 0520 | G424189 | Podložka 20,0 x 14,0 x 1,0 | 1 |
| 0540 | G424190 | Teleso spojky kpl. L 31,0 | 1 |
| 0550 | G424191 | Valcový kolík D 2,0 x 18,7 (3ks) | 1 |
| 0570 | G424192 | Nastavovacie veko D 25,3 x 26,2 kpl. | 1 |
| 0590 | G424193 | Oceľová gulička D 2,38 mm | 1 |
| 0600 | G424194 | Rýchloupínanie L 14,0 | 1 |
| 0610 | G424195 | Poistný (nastavovací) krúžok D 11,4 x 1,0 | 1 |
| 0620 | G424196 | Krycie veko | 1 |
| 0630 | E033222 | Nástrčková vsuvka | 1 |
| 0640 | G424197 | Závesný strmeň | 1 |
| 0650 | G424198 | Gumené držadlo | 1 |
| 0660 | G424199 | Farebné krúžky (červený, žltý, modrý, zelený) | 1 |
| bez obr. | G880490 | Návod na obsluhu | 1 |

11.3 Detailný výkres Rotačný skrutkovač typ DRS 1000

Pravý závit

Ľavý závit

11.4 Listina náhradných dielov

| Poz. | Č. výrobku | Názov | Množ stvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 0010 | G424154 | Koncové veko ¼“vnútor. | 1 |
| 0020 | G407464 | O – krúžok 6,5 x 1,9 NBR 70 | 1 |
| 0030 | G424155 | Ventil 23,5 x 10,9 | 1 |
| 0040 | G424156 | Skrutka s krížovou drážkou M2,6 x 6 | 1 |
| 0050 | G424157 | Spínač (chod doprava/doľava) | 1 |
| 0060 | G424158 | Guličkové ložisko 624 – ZZ DIN 625 | 1 |
| 0070 | G424159 | Koncová platnička (D 25,0 x 8,5 kpl. | 1 |
| 0080 | G424160 | Valcový kolík D 2,0 x 18,7 | 1 |
| 0090 | G424161 | Valcový kolík D 1,5 x 5,0 | 2 |
| 0100 | G424162 | Valec D 25,0 x 28,0 kpl. | 1 |
| 0110 | G424200 | Rotor D 15,8 x 52,7 | 1 |
| 0120 | G424163 | Súprava lamiel 27,9 x 1,6 x 6,0 | 1 |
| 0130 | G424164 | Veko ložiska D 25,0 x 14,0 | 1 |
| 0140 | G424165 | Guličkové ložisko 688 – ZZ DIN 625 | 1 |
| 0150 | G424201 | Poistný krúžok DIN 472 16,0 x 1,0 | 1 |
| 0190 | G424169 | Súprava ozubených kolies 7,0 x 4,0 | 2 |
| 0200 | G424170 | Planétový pohon D 19,5 | 1 |
| 0210 | G424204 | Ozubené koleso D 7,8 x 8,0 veľkosť kľúča 5 | 1 |
| 0220 | G424205 | Súprava ozubených kolies 7,8 x 4,0 | 1 |
| 0230 | G424206 | Planétový pohon D 19,5 veľkosť kľúča 6 | 1 |
| 0240 | G424172 | Ozubené teleso D 25,0 x 16,2 | 1 |
| 0250 | G424173 | Teleso D 30,2 x 101,0 | 1 |
| 0260 | G424174 | Guličkové ložisko 6901 – ZZ DIN 625 | 1 |
| 0270 | G403568 | O – krúžok 23,5 x 1,8 NBR 70 | 1 |
| 0280 | G424175 | Predný tlmič hluku Da 28,0 x 4,0 Di16,0 | 1 |
| 0290 | G424176 | Teleso vypúšťaného (použitého) vzduchu | 1 |
| 0300 | G420177 | O – krúžok 3,0 x 2,3 NBR 70 | 1 |
| 0310 | G424177 | Ventil kpl. L 87,0 | 1 |
| 0330 | G424178 | Tlačná pružina 8,0 x 0,3 x 12,0 | 1 |
| 0340 | G424179 | Tlmič vypúšťaného (použitého) vzduchu | 1 |
| 0350 | G424180 | Skrutka prívodu vzduchu, veľkosť kľúča 17 | 1 |
| 0355 | G408748 | O – krúžok 10,0 x 2,0 NBR 70 | 1 |
| 0380 | G424181 | Kolík s nákružkom D 3,9 x 34,9 | 1 |
| 0390 | G424182 | Spojka D 23,0 vzadu kpl. | 1 |
| 0410 | G424183 | Spojka D 23,8 x 12,0 s ISK 9 | 1 |
| 0420 | G408632 | Oceľová gulička D 3,2 | 2 |
| 0430 | G424184 | Upínanie bitov L 62,5 | 1 |
| 0440 | G404122 | Oceľová gulička D 4,0 | 2 |
| 0450 | G424185 | Tlačná pružina 11,5 x 0,6 x 11,5 | 2 |
| 0460 | G424186 | Vodiace puzdro D 13,0 x 9,4 | 1 |
| 0470 | G424187 | Spojkový krúžok D 22,5 x 7,0 kpl. | 1 |
| 0510 | G424207 | Tlačná pružina 19,8 x 2,7 x 21,3 | 1 |
| 0520 | G424189 | Podložka 20,0 x 14,0 x 1,0 | 1 |
| 0540 | G424190 | Teleso spojky kpl. L 31,0 | 1 |
| 0550 | G424191 | Valcový kolík D 2,0 x 18,7 (3ks) | 1 |
| 0570 | G424192 | Nastavovacie veko D 25,3 x 26,2 kpl. | 1 |
| 0590 | G424193 | Oceľová gulička D 2,38 mm | 1 |
| 0600 | G424194 | Rýchloupínanie L 14,0 | 1 |
| 0610 | G424195 | Poistný (nastavovací) krúžok D 11,4 x 1,0 | 1 |
| 0620 | G424196 | Krycie veko | 1 |
| 0630 | E033222 | Nástrčková vsuvka | 1 |
| 0640 | G424197 | Závesný strmeň | 1 |
| 0650 | G424198 | Gumené držadlo | 1 |
| 0660 | G424199 | Farebné krúžky (červený, žltý, modrý, zelený) | 1 |
| bez obr. | G880490 | Návod na obsluhu | 1 |

12. EU – vyhlásenie o zhode / konformite

EU vyhlásenie o zhode v zmysle ES – smernice

- Stroje 98/37/ES

Druh konštrukcie stroja: Rotačný skrutkovač

Typové označenie: DRS 1800

Číslo výrobku: D 322 676

Typové označenie: DRS 1000

Číslo výrobku: D 322 677

je vyvinutý, skonštruovaný a vyrobený v zhode s podstatnými požiadavkami ES – smernice 98/37/ES, v samostatnej zodpovednosti:

Schneider Druckluft GmbH

Ferdinand-Lassalle-Straße 43

727 70  Reutlingen

Použité sú nasledovné harmonizované normy:

- DIN EN 292, Bezpečnosť strojov, prístrojov a zariadení

| Reutlingen, dňa 17.02.2005 | Schneider Druckluft GmbH Ferdinand-Lassalle-Straße 43, Tel.: 07121/959-0 727 70 Reutlingen | nečitateľný podpis vz. Rolf Häring Technický vedúci |
| --- | --- | --- |